Se construye la solución, se compila desde abajo, debe pasar todos los pasos que

Son : síntesis, implementación y generación de programa.

(Se validad las conexiones de los componente y los pines)

Se utilizan pines de entrada (P11 y L3) y Salida (M5 y M11)

NET "A"  	 	 LOC = "P11"  ;

NET "B"  	 	 LOC = "L3"  ;

NET "Z"  	 	 LOC = "M5"  ;

NET "C"  	 	 LOC = "G12"  ;

NET "X"  	 	 LOC = "M11"  ; # sw0

Para la simulación, seleccionamos la vista (view) de simulación y agregamos un archivo verilog

Test fixture colocamos su nombre y su ubicación (que normalmente esta por defecto)

Posteriormente editaremos el archivo agregando las variables del circuito, asignando valores de binarios (bit) 1/0 , las salidas reflejaran el comportamiento, damos en siguiente hasta finalizar.

Eliminamos las líneas de 26 a 32 del código

Colocamos el inicio y el final de el bloque donde va nuestro código

Colocamos el código dentro de lo antes declarado

initial begin

A=0;

B=0;

C=0;

#5;

A=1;

B=0;

C=0;

#5;		//tiempo de espera para la sig combinacion

A=0;

B=1;

C=0;

#5;		//tiempo de espera para la sig combinacion

A=1;

B=1;

C=0;

#5;		//tiempo de espera para la sig combinacion

A=0;

B=0;

C=1;

#5;		//tiempo de espera para la sig combinacion

A=1;

B=0;

C=1;

#5;		//tiempo de espera para la sig combinacion

$finish; 		 //indica fin de las combinaciones

end

finalmente damos doble click en SimulateBehavorial para simular

La ventana de simulación se muestra así, ya que termino, solo tenemos que ajustar el Zoom usando el  (-) y Zoom to full view, que se encuentran en la barra superior y ya podemos ver los estados y valores de nuestras entradas y salidas.

Finalmente podemos agregar colores para distinguir mejor